# 夜班交接班记录

班次信息

班次：夜班（22:00-06:00）；交班人：李工；接班人：王工。

本班异常

焊接机 M3 于 22:15 触发过热报警，累计停机约 35 分钟；23:40 再次出现电流波动。

处理情况

夜班已临时降低焊接电流并补充润滑，设备恢复运行，但轴承温升仍高于平时。

遗留问题

建议白班优先检查主轴轴承与冷却回路，必要时安排预防性保养。

下班注意

若白班继续出现过热，应暂停 M3 接单并切换到 M4。